全市住房城乡建设领域气象灾害防御工作清单

| 工作大类 | 工作子项 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、房屋市政工地、农房安居房、限额工程 | （一）排查消除隐患 | 1.排查建设工地、生活区等领域是否容易受到泥石流、山体滑坡等自然灾害引发人身安全的风险，落实工地围墙、工人宿舍、边坡的安全措施；对存在洪水、滑坡、垮塌和泥石流等地质灾害威胁的，提前采取防范应对措施，及时组织人员转移避险，绝不允许以工期为由冒险作业。 2.排查工地现场的防涝排水设施、机电设备是否处于正常工作状态，确保临时用电设施防水防触电的安全措施落实到位；加强对临时工棚、简易宿舍、围墙（围挡）等重点部位安全检查，对存在的安全隐患，立即采取加固或拆除等整改措施。 3.排查深基坑、高边坡、脚手架、建筑起重机械、临时用电等重大危险源的安全隐患，重点加强对基础开挖、地下室支护结构、城市轨道交通工程、地下管线施工的检查和监控，确保基坑壁的有效支护；严密监测基坑边坡及毗邻建筑物、构筑物的变化，一旦发现异常立即采取措施，及时消除安全隐患。 |
|  | （二）做好避险转移 | 1.根据《广东省住房和城乡建设厅关于印发强降雨期间房屋市政工程工地防御工作要领的通知》等文件要求，在雷雨大风期间，地下管网、地下空间、高边坡、深基坑等在建工程停止作业，塔吊、龙门吊、井架、升降机、高空吊篮等停止运作。 2.发现基坑、人工挖孔桩、地下暗挖、市政基础设施、土石方、隧道工程及其周边环境存在变形加剧、开裂等危险状况，及时转移有关人员。 3.当气象预警响应级别生效时，严格按照《东莞市住建局防汛防旱防风防冻应急预案》《东莞市住建局防汛防旱防风防冻工作指引》等规定，做好相应防御工作，转移危险区域相关人员。 |
| 二、既有房屋的使用安全 | （一）削坡建房 | 排查削坡建房周边的坡体是否变形、开裂，坡边是否有堆土、堆料情况，并及时疏通排水沟，确保坡脚内外侧排水通畅，积极清理危石，防止伤人。 |
|  | （二）老楼危楼 | 重点排查建筑年代较长、建设标准较低、失修失养严重及其它因素产生安全隐患的房屋，利用原有建筑物改建改用为酒店、饭店、学校、体育馆、长租公寓等人员聚集场所的房屋；如发现危房住人的，应立即组织撤离，确保“危房不进人、人不进危房”；涉及自身职责无法协调解决的，要及时报告镇政府（街道办事处）协调处理。 |
|  | （三）农村房屋 | 对标自建房安全专项整治工作各项要求，落实风险管控和隐患整改措施，聚焦三层及以上、用作经营、人员密集和擅自改扩建4类重点房屋，以及初判存在安全隐患的房屋、易受雨水浸泡的老旧房屋、位于地质灾害易发区等高危区域房屋等；加强汛期风期农村房屋日常巡查，一旦发现险情，及时做好受威胁人员的避险转移；加强隐患农房分级分类动态管控，杜绝撤离人员回流至存在隐患的房屋 |
|  | （四）连廊、雨棚、围墙、玻璃幕墙 | 继续加强连廊、雨棚、围墙、玻璃幕墙安全排查，加强日常维护、排查发现存在安全隐患的，及时做好围蔽、警示等管控措施及工程整治措施，确保安全。 |
| 三、物业住宅小区 |  | 1.落实对住宅小区下水井盖的管控及排污管道的疏通和清掏，保持排水设施畅通，对检查发现的安全隐患点做好防护，慎防漏电、雨水井踏空、水淹等危险。 2.对易发生内涝的地下室、地下车库、地下商场等低洼部位，要备好沙袋、抽水泵等防涝材料和设备，防止进水遭淹，有住人的要及时撤离，存放的物资、车辆要及时转移。 3.在物业管理区域入口设置醒目告示，提醒业主注意做好防风、防雨安全防范工作，妥善安置室外搁置物和悬挂物，预防坠物伤人。 |
| 四、加强值班值守 |  | 要严格执行“安全第一，预防为主”的三防工作制度和落实三防责任纪律，加强值班值守，遇突发情况要第一时间报告，做好应急抢险物资准备等工作，确保快速有效处置险情。一旦发生险情，立即向属地住建部门、房管所报告，并及时报告市住房城乡建设局（值班电话：0769-22630028）。 |