附件

项目需求书

- 一、报价要求

报价要求：最高限价为240,000.00元。

报价为包干价，应包含包括技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费、服务期间产生的成果打印、图文制作、专家咨询等所需费用以及合同实施过程中不可预见费用等。

二、服务要求

1.质保期壹年，质保期内：供应商技术人员需在3小时内到达现场响应，如遇紧急情况，供应商技术人员需在2小时内到达现场响应。

2.供应商必须保质、保量完成清单的工作内容，并使之达到国家、省相关的规范和要求，通过意见征询、专家评审等程序后，完成主管部门入库工作。

三、服务范围

1.服务地点：东莞市内；

2.服务内容：东莞市第三批历史建筑（增补）共13 处历史建筑（详见历史建筑清单），测绘类型为典型测绘，包括运用三维激光扫描、倾斜摄影测量、全景摄影等技术，使用三维激光扫描仪、无人机等设备，开展三维测绘建档工作，并根据外业采集的数据开展历史建筑倾斜模型、总平图、现状图、大样详图及档案表制作等工作。

四、时间

自签订合同时间起至2025年5月完成测绘建档工作。

五、验收

由采购人组织验收。

- 六、历史建筑清单

| 编号 | 属地 | 建筑名称 | 建筑位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 441900_DG_03_0147 | 虎门 | 苏氏宗祠（虎门寨农会旧址） | 东莞市虎门镇虎门寨社区东下二巷 21 号之一 |
| 441900_DG_03_0148 | 虎门 | 东方社区东方西正街93 号民居 | 东莞市虎门镇东方社区东方西正街 93 号 |
| 441900_DG_03_0149 | 虎门 | 火神庙 | 东莞市虎门镇东方社区东方中上四巷 3 号 |
| 441900_DG_03_0150 | 虎门 | 万氏南约祠 | 东莞市虎门镇镇口社区中正坊街20 号 |
| 441900_DG_03_0151 | 虎门 | 寸耕万公祠 | 东莞市虎门镇镇口社区中正坊街21 号 |
| 441900_DG_03_0152 | 虎门 | 爱东书室 | 东莞市虎门镇镇口社区中正坊街13 号 |
| 441900_DG_03_0153 | 虎门 | 冠东公祠 | 东莞市虎门镇镇口社区中正坊街15 号 |
| 441900_DG_03_0154 | 虎门 | 海宇公祠 | 东莞市虎门镇镇口社区中正坊街12 号 |
| 441900_DG_03_0155 | 虎门 | 红棉古井 | 东莞市虎门镇则徐路 130 号虎门镇中心小学内 |

七、技术要求（包括但不限于）

## （一）参考政策文件及技术标准规范

### 1、政策性文件

1.1.《住房城乡建设部关于加强历史建筑保护与利用工作的通知》（建规〔2017〕212号）；

1.2.《关于请报送历史建筑测绘建档三年行动计划和规范历史建筑测绘建档成果要求的函》（建科保函〔2019〕202号）；

1.3.《广东省住房和城乡建设厅关于印发<广东省历史建筑测绘建档三年行动计划（2020-2022年）>的通知》（粤建节〔2020〕14号）；

1.4.《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市历史文化名城、名镇、名村保护管理规定>（2024年修订版）等三份文件的通知》（东府办〔2024〕17号）；

### 2、技术标准规范

2.1.《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009；

2.2.《工程测量规范》GB50026-2007；

2.3.《地面三维激光扫描作业技术规程》CHZ3017-2015；

2.4.《1：500 1：1000 1：2000地形图航空摄影测量外业规范》GB/T 7931-2015；

2.5.《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z 3004-2010；

2.6.《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

2.7.《测绘作业人员安全规范》CH 1016-2008；

2.8.《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001--2010；

2.9.《总图制图标准》GB/T 50103--2010；

2.10.《建筑制图标准》GB/T 50104—2010；

2.11.广东省历史建筑数字化成果标准；

2.12.广东省历史建筑数字化技术规范；

2.13.广东省历史建筑数字化成果汇交指南。

## （二）总体要求

1、全面准确地反映历史建筑的现状情况。测绘内容主要包括总平面、平面、立面、剖面、典型构件等。

2、应遵循“从整体到局部，先控制后细部”的测量原则。宜通过目测步量，把握测量对象的整体比例和各部分、构件的相互比例和对位关系。

3、应对建筑方正、对称、平整情况进行测量并验证。

4、确保测绘数据的真实性、准确表达建筑的比例、结构和做法。

5、可用间接方法推算部分数据。

6、由于居民尚未完全搬迁等特殊情况而暂时无法测绘的历史建筑，应先完成建筑立面、周边环境等公共部分测绘，并于房屋完全腾空后进行补测。

## （三）成果要求

### 1、测绘成果绘制总体要求

| 测绘成果 | 全面测绘 | 典型测绘 |
| --- | --- | --- |
| 总平面现状测绘图 | 1.绘制建筑轮廓、周边建筑或构筑物、道路、广场、水域、山体、绿化等环境信息，且完整覆盖历史环境要素； 2.标注建筑总尺寸，建筑与相邻建筑物、构筑物的距离； 3.场地标高与建筑、构筑物的标高，平屋面建筑标注天面、女儿墙的标高，坡屋面建筑标注屋脊、檐口下沿的标高； 4.标注建筑名称、出入口位置、层数、建筑高度、周边建筑的层高、周边道路、广场名称等信息。 |  |
| 平面现状测绘图 | 1.包含各层平面、屋顶平面和仰视平面； 2.绘制室内结构构件和非结构构件，完整表达空间布局； 3.反映周边环境、出入口、围墙、院落、天井、门窗、洞口古树、古井等要素； 4.绘制室内材质及体现历史风貌的室外地面材料； 5.绘制典型或具有重要历史、艺术价值的室内布置。 | 1.包含首层平面、标准层平面、屋顶平面和传统建筑的仰视平面； 2.绘制室内结构构件，表达主要空间关系； 3.反映以下要素：周边环境、主要出入口、院落、天井、门窗洞口； 4.绘制各层室内典型材质片段及体现历史风貌的室外地面材料。 |
| 立面现状测 | 1.包含所有可视立面； 2.表达立面整体轮廓、构件轮廓和细节、立面所有材质。 | 1.包含所有可视立面； 2.表达立面整体轮廓、构件轮廓和细节、立面典型材质片段。 |
| 剖面现状测绘图 | 1.全面表达建筑的空间关系；应表达典型或具有重要历史、艺术价值的室内布置； 2.完整绘制和标准剖面材质做法。 | 1.至少包含建筑纵向、横向剖面各1个，且选取空间关系典型、能反映历史风貌的结构和构造部位进行绘制； 2.绘制和标注可见的典型材质片段。 |
| 典型构件大样图 | 1.着重绘制体现历史风貌和地方特色的构造、装饰、材料，并采用文字标注。 |  |

### 2、历史建筑测绘成果归档

2.1.测绘成果内容：

包括总平面现状测绘图、平面现状测绘图、立面现状测绘图、剖面现状测绘图、典型构件大样图。

2.2. 测绘图的电子文件：

a、每处历史建筑的所有测绘图保存为一个单独的电子文件。文件命名格式为“历史建筑编号_历史建筑名称_绘图完成年月日”；历史建筑编号和名称与政府公布的历史建筑名录保持一致，图纸按“目录、总平面、平面、立面、剖面和详图”的顺序编制。

b、图纸的图名命名格式为“历史建筑编号_历史建筑名称_图纸内容”，历史建筑编号和名称与政府公布的历史建筑名录保持一致。

c、图纸编号满足下列编制要求：图纸目录编号为“测绘00-00”；平面从“测绘01-01”依次编号；立面从“测绘02-01”依次编号；剖面从“测绘03-01”依次编号；详图从“测绘04-01”依次编号；平面图按总平面、各层平面、屋顶平面和仰视平面的顺序依次排列。

d、图签包含测绘单位、项目名称、项目负责、测量人员、绘图人员、校对、审核、审定、图名、日期、图号、版本号和相关文字说明。

e、测绘图比例满足以下要求：

历史建筑的测绘图绘制符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001、《建筑制图标准》GB/T50104、《总图制图标准》GB/T50103的有关规定。

2.3.电子调查档案表归档：

对该建筑的发展历史与现状基本信息进行收集、梳理、研究，参考历史建筑档案表要求形成档案。

2.4.照片卷建档：

照片记录需在每张照片的下方标注少量文字说明，主要照片应包括：

a、体现整体环境的鸟瞰；

b、主立面——大门、山墙（包括庭前场院）；

c、屋面及其他三个立面；

d、具有历史意义的家具、建筑设备等；

e、照片拍摄时间。

照片档案要求：

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 主要立面 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 次要立面 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |
| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 建筑内部 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 价值要素部位 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |
| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 价值要素部位 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

| 图片应为JPG、JPEG图像文件格式，单张图像分辨率不小于1000万个像素。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 价值要素部位 | 拍摄者 |  | 拍摄时间 |  |

2.5.成果及验收要求：

满足《广东省历史建筑测绘建档三年行动计划（2020-2022年）的通知》（粤建节〔2020〕14号）测绘及建档相关要求。符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001；《建筑制图标准》GB/T50104；《总图制图标准》GB/T50103；《广东省历史建筑数字化成果汇交指南》。