附件1-1

东莞市建设工程施工质量安全抽查（自查）

情况记录表

（适用于建设行政主管部门抽查和项目建设有关单位自查）

工程名称：

施工许可证号（监督编号）：

施工进度：

### 检查部位：

抽查时间：

东莞市住房和城乡建设局

表一：建设单位

| 序号 | 抽查项目 | 抽查内容 | 抽查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 建设单位的法定代表人是否签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 建设单位是否建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 建设单位法定代表人和项目负责人是否建立工程项目安全生产管理制度，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 2 | 安全行为要求 | 是否在施工招标文件中列出危大工程清单。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定办理施工许可手续和安全监督手续。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定办理消防设计审查或满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否与参建各方签订的合同中应当明确安全责任，并加强履约管理。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定将委托的监理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 在组织编制工程概算时，是否按规定单独列支安全生产措施费用，并按规定及时向施工单位支付。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在压缩合理工期、盲目要求赶工的现象。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在将主体工程肢解分包的现象。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 深基坑施工是否按规定委托第三方进行监测 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 3 | 其他 | 是否落实履行企业第一责任人职责的研究组织本企业重大事故隐患排查整治、落实全员安全生产岗位责任、组织对动火、有限空间、高处等危险作业开展排查整治、组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治、组织开展事故应急救援演练活动等7项工作。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否根据有关文件要求做好隐患防控工作措施。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 4 | 抽查发现的主要问题 | 重大事故隐患 一般隐患 |  |  |

注：抽查对应的情况在□中打“√”。

建设单位负责人（签字）：

抽查人员（签字）：                              抽查日期：  年   月   日

表二：勘察、设计单位

| 序号 | 抽查项目 | 抽查内容 | 抽查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 勘察、设计单位是否依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 勘察、设计单位的法定代表人是否签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 勘察、设计单位是否建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 勘察、设计单位法定代表人和项目负责人是否建立工程项目安全生产管理制度，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 2 | 安全行为要求 | 勘察单位是否按规定进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 勘察单位是否按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 按规定勘察、设计单位应参加与勘察、设计有关的超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案论证，是否按规定参加并签字确认。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 设计单位是否按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 设计单位是否按规定在设计文件中注明施工安全的重点部位和环节，并对防范生产安全事故提出指导意见。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 设计单位是否按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 3 | 抽查发现的主要问题 |  |  |  |

注：抽查对应的情况在□中打“√”。

勘察、设计单位负责人（签字）：

抽查人员（签字）：                              抽查日期：  年   月   日

表三：施工单位

| 序号 | 抽查项目 | 抽查内容 | 抽查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 施工单位是否依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。是否取得安全生产许可证 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工单位的法定代表人是否签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 从事工程建设活动的专业技术人员是否在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担安全责任。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全员等安管人员是否取得安全生产考核合格证书。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工单位是否建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工单位法定代表人和项目负责人是否建立工程项目安全生产管理制度，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 2 | 安全行为要求 | 是否设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 项目负责人、专职安全生产管理人员与办理施工安全监督手续资料是否一致。项目经理、安全员是否在岗，或者是否委托符合资格的人员代理。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否建立健全安全生产责任制度，并按要求进行考核。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。工程一线作业人员是否按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格，特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 实施施工总承包的，总承包单位是否与分包单位签订安全生产协议书，明确各自的安全生产职责并加强履约管理。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定为作业人员提供劳动防护用品。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定提取和使用安全生产费用。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。是否按照制度要求开展季度、月度、专项等安全检查，并对检查出的安全隐患落实整改。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 对发现严重的安全管理问题和隐患, 项目负责人是否按照“定人、定时间、定措施”落实闭环整改，并如实填写整改记录。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否将深基坑、高大模板、超高脚手架、建筑起重机械安装、拆除等危险性较大分部分项工程作为项目负责人带班检查的重点内容。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否落实履行企业第一责任人职责的研究组织本企业重大事故隐患排查整治（每月带队检查至少1次）、落实全员安全生产岗位责任、组织对动火、有限空间、高处等危险作业开展排查整治、组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治、组织开展事故应急救援演练活动（每半年开展疏散逃生演练至少1次）等7项工作。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 3 | 危险性较大的分部分项工程安全资料 | 是否建立完善的危险性较大的分部分项工程清单及相应的安全管理措施。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程是否按规定编制、审核专项施工方案 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案需要变更的，是否完善变更手续。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程方案交底及安全技术交底是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否建立危险性较大的分部分项工程施工作业人员登记记录，项目负责人现场履职记录。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否建立危险性较大的分部分项工程现场监督记录。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否建立危险性较大的分部分项工程施工监测和安全巡视记录。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否建立危险性较大的分部分项工程验收记录。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 4 | 基坑工程 | 基坑工程监测方案及审核手续是否完善。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否具备第三方监测数据及相关的对比分析报告。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 基坑工程日常检查及整改记录是否完善。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 基坑支护及开挖是否符合规范、设计及专项施工方案的要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,是否采取专项防护措施 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在基坑土方超挖且未采取有效措施的情况 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 基坑周围地面排水措施是否符合规范及专项施工方案的要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 基坑地下水控制措施是否符合规范及专项施工方案的要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 基坑周边荷载是否符合规范及专项施工方案的要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查是否符合规范、设计及专项施工方案的要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值，且未及时处理的情况 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在基坑侧壁出现大量漏水、流土，且未及时处理的情况 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在基坑底部出现管涌，且未及时处理的情况 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在桩间土流失孔洞深度超过桩径，且未及时处理的情况 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 基坑内作业人员上下专用梯道是否符合规范及专项施工方案的要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 基坑坡顶地面是否明显裂缝，基坑周边建筑物是否明显变形。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 5 | 脚手架、吊篮工程 | 架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 脚手架工程的地基基础承载力和变形是否满足设计要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 脚手架卸荷钢丝绳设置方式是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否未设置连墙件（完全未设置）或连墙件整层缺失 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 步距、跨距搭设是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 脚手架剪刀撑的设置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 脚手架架体材料和构配件是否符合规范及专项施工方案要求，扣件是否按规定进行抽样复试。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 脚手架上是否严禁集中荷载。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 脚手架架体的封闭是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 脚手架上脚手板的设置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 附着式升降脚手架是否未经验收合格即投入使用 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度是否大于架体高度的2/5或大于6米 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 附着式升降脚手架附着支座设置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 附着式升降脚手架防坠落、防倾覆安全装置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 附着式升降脚手架同步升降控制装置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 附着式升降脚手架构造尺寸是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 悬挑式脚手架型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 悬挑式脚手架悬挑钢梁的固定方式是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 悬挑式脚手架底层封闭是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 悬挑式脚手架悬挑钢梁端立杆定位点是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 吊篮各限位装置是否齐全有效。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 吊篮安全锁是否在有效的标定期限内。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 吊篮内作业人员是否超过2人。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 吊篮安全绳的设置和使用是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 吊篮悬挂机构前支架设置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 吊篮配重件重量和数量是否符合说明书及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 移动式操作平台的设置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 落地式操作平台的设置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 悬挑式操作平台的设置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 6 | 建筑起重机械 | 起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明、租赁合同及安装使用说明书是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 起重机械安装单位资质及安全生产许可证、安装与拆卸合同及安全管理协议书、生产安全事故应急救援预案、安装告知、安装与拆卸过程作业人员资格证书及安全技术交底是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 起重机械基础验收资料是否齐全。安装（包括附着顶升）后安装单位自检合格证明、检测报告及验收记录是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 使用过程作业人员资格证书及安全技术交底、使用登记标志、生产安全事故应急救援预案、多塔作业防碰撞措施、日常检查（包括吊索具）与整改记录、维护和保养记录、交接班记录是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在使用未经验收或验收不合格建筑起重机械、整体提升脚手架等自升式架设设施的行为。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 建筑起重机械是否按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格使用的（包括年度定期检验及其他要求的检验）。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 室内电梯安装前是否办理备案手续。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 起重机械的备案、租赁是否符合要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 起重机械安装、拆卸是否符合要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 起重机械是否按规定办理使用登记。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 起重机械的基础、附着是否符合使用说明书及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 、 |  | 建筑起重机械的地基基础承载力和变形是否满足设计要求 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 起重机械与架空线路安全距离是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 起重机械定期检查和维护保养是否符合相关要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 建筑起重机械的安全装置是否齐全有效 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 建筑起重机械的安全装置是否被违规拆除、破坏 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 塔式起重机多塔作业环境是否符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施是否符合规范及专项方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 塔式起重机吊索具的使用及吊装方法是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高是否符合规范要求； | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 塔式起重机垂直度是否符合规范要求； | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前是否对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查； | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工升降机防坠安全装置在标定期限内，安装是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工升降机附墙架的使用和安装是否符合使用说明书及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工升降机层门的设置是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高是否符合规范要求； | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工升降机垂直度是否符合规范要求； | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工升降机标准节连接螺栓是否缺失或失效 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 物料提升机安全停层装置是否齐全、有效。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 物料提升机钢丝绳的规格、使用是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 物料提升机附墙是否符合要求。缆风绳、地锚的设置是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 7 | 模板支撑体系 | 模板支撑体系架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 模板支撑体系拆除申请及批准手续是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 模板支撑体系的搭设和使用是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 模板工程的地基基础承载力是否满足设计要求 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 模板工程的地基基础变形是否满足设计要求 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 模板支架承受的施工荷载是否超过设计值 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 混凝土浇筑时，是否按照专项施工方案规定的顺序进行，并指定专人对模板支撑体系进行监测。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 滑模、爬模爬升时，混凝土强度是否达到设计或规范要求的 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在危险性较大模板支撑工程严重不按专项方案组织施工，且存在重大安全隐患的情况 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 模板支撑体系的拆除是否符合规范及专项施工方案要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 模板支架拆除时，混凝土强度是否达到设计或规范要求的 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 8 | 临时用电 | 按规定编制临时用电施工组织设计，并履行审核、验收手续是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明是否按规定使用安全电压 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否持有电工特种作业操作资格证书。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 总包单位是否与分包单位签定临时用电管理协议。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 临时用电安全技术交底资料是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 配电设备、设施是否有合格证书。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 接地电阻、绝缘电阻测试记录是否齐全。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场临时用电管理是否符合相关要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场配电系统是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 配电设备、线路防护设施设置是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 漏电保护器参数是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 9 | 安全防护 | 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品是否有产品质量合格证。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否建立施工现场安全防护用品进场台帐、使用台帐。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 钢管、扣件、安全网是否按要求送检并检验合格。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 临边、洞口防护是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 大模板作业防护是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 人工挖孔桩作业防护是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 10 | 有限空间作业 | 有限空间作业是否履行“作业审批制度”。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 有限空间作业是否对施工人员进行专项安全教育培训。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 有限空间作业是否执行“先通风、再检测、后作业”原则。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 有限空间作业时现场是否有专人负责监护工作。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 11 | 暗挖工程 | 作业面带水施工是否采取相关措施。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 地下水控制措施失效是否继续施工。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，是否及时采取措施。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 12 | 文明施工 | 是否按规定在工地大门内侧设置门卫室，并配备门卫值守人员。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场主要道路及材料堆放场是否按规定做硬化处理。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按照要求切实加强现场泥头车、非道路移动机械使用管理。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 工地车辆出入口处是否按规定设置洗车装置，并按规定对外出车辆冲洗干净。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场是否按规定沿工地四周连续封闭设置坚固稳定的围挡。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 围挡材料、高度是否符合规定。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场物料及裸露土方是否按规定进行覆盖。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 13 | 食堂食品 安全 | 工地食堂是否按要求办理《食品经营许可证》。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 食堂工作人员是否办理健康证。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 食堂管理是否落实“亮证经营”“单据留存”“清洗消毒”“餐餐留样”等九项措施。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 14 | 现场消防 | 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场消防通道、消防水源的设置是否符合规范要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场灭火器材布局、配置是否合理。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 灭火器材是否失效。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场宿舍和办公室的建筑构件燃烧性能等级是否达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624中的A级。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 15 | 其他 | 建筑幕墙安装作业是否符合规范及专项施工方案的要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 钢结构、网架和索膜结构安装作业是否符合规范及专项施工方案的要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 装配式建筑预制混凝土构件安装作业是否符合规范及专项施工方案的要求。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否存在其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否根据《东莞市房屋建筑和市政基础设施在建工程2022年开展有限空间作业专项整治方案》的文件精神对有限空间作业落实整治。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按照《关于印发〈进一步落实建筑施工安全生产主体责任工作方案〉的通知》要求，落实建筑施工安全生产主体落实安全生产各项工作。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按照《关于加强住建领域防范化解道路交通安全风险工作的通知》要求，落实施工路段交通安全风险防范化解各顶工作。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否根据《建筑施工领域建立实施危险作业班前警示制度专项工作方案》的文件精神，开展班前警示相关工作。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 16 | 抽查发现的主要问题 | 重大事故隐患： 一般隐患： |  |  |

注：抽查对应的情况在□中打“√”。

施工单位负责人（签字）：

抽查人员（签字）：                               抽查日期：  年   月   日

表四：监理单位

| 序号 | 抽查项目 | 抽查内容 | 抽查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 监理单位是否依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 监理单位单位的法定代表人是否签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 监理单位单位是否建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 监理单位单位法定代表人和项目负责人是否建立工程项目安全生产管理制度，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 2 | 安全行为要求 | 是否按规定编制监理规划和监理实施细则。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按照工程建设标准强制性条文进行审查。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场存在安全隐患的，是否已责令施工单位限期整改。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 住房城乡建设主管部门、施工安全监督站以及本单位项目监理部发出的安全隐患整改通知，是否已督促有关单位落实整改。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 危险性较大分部分项工程是否按规定旁站并填写记录。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定对危险性较大分部分项工程进行验收。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 施工现场存在重大安全隐患时，是否责令施工单位暂停施工，并报告建设单位。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否及时如实填报监理周报。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按规定对现场实施安全监理。发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，是否及时向政府主管部门报告。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 3 | 其他 | 是否根据《东莞市房屋建筑和市政基础设施在建工程2022年开展有限空间作业专项整治方案》的文件精神对有限空间作业落实整治。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
|  |  | 是否按照《关于加强住建领域防范化解道路交通安全风险工作的通知》要求，督促施工单位落实施工路段交通安全风险防范化解各顶工作。 | □是 |  |
|  |  |  | □否 |  |
| 4 | 抽查发现的主要问题 |  |  |  |

注：抽查对应的情况在□中打“√”

监理单位负责人（签字）：

抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

质量部分

### 工程建设强制性标准执行情况检查表

| 检查项目 |  |  | 检查内容 | 评 价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |
| （一）原材料、成品、半成品、构配件的合格证、进场签证等 |  | 1 | 水泥及外加剂、掺合料 |  |  |  |
|  |  | 2 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 |  |  |  |
|  |  | 3 | 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 |  |  |  |
|  |  | 4 | 预拌混凝土、砂浆 |  |  |  |
|  |  | 5 | 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 |  |  |  |
|  |  | 6 | 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 |  |  |  |
|  |  | 7 | 防水材料、建筑涂料 |  |  |  |
|  |  | 8 | 外墙饰面砖、地板砖等瓷砖 |  |  |  |
|  |  | 9 | 铝合金、塑钢及五金配件 |  |  |  |
|  |  | 10 | 玻璃、密封胶、密封材料和衬垫材料；结构、耐候硅酮密封胶 |  |  |  |
|  |  | 11 | 保温材料、防火材料 |  |  |  |
|  |  | 12 | 给排水管材、管件、PVC粘合剂 |  |  |  |
|  |  | 13 | 电线管管材、管件、电线电缆、开关、插座、阀门等建筑电气材料 |  |  |  |
| （二）施工试验报告 |  | 14 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 |  |  |  |
|  |  | 15 | 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |
|  |  | 16 | 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 |  |  |  |
|  |  | 17 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  |  |  |
|  |  | 18 | 钢筋焊接、机械连接试验报告 |  |  |  |
|  |  | 19 | 钢结构连接（焊接）质量检测报告 |  |  |  |
|  |  | 20 | 回填土检验报告 |  |  |  |
|  |  | 21 | 沉降观测记录 |  |  |  |
|  |  | 22 | 水泥、砂试验报告 |  |  |  |
|  |  | 23 | 砌体材料试验报告 |  |  |  |
| （二）施工试验报告 |  | 24 | 防水材料、建筑涂料试验报告 |  |  |  |
|  |  | 25 | 外墙饰面砖、地板砖等瓷砖试验报告；外墙砖抗拔检测报告 |  |  |  |
|  |  | 26 | 铝合金原材、玻璃、门窗三性试验报告 |  |  |  |
|  |  | 27 | 建筑幕墙材料、三性、四性检测报告 |  |  |  |
|  |  | 28 | 后置埋件材料、抗拔检测报告 |  |  |  |
|  |  | 29 | 建筑节能、保温、防火材料试验报告；建筑节能实体检测报告 |  |  |  |
| （三）质量验收记录 |  | 30 | 地基验槽记录 |  |  |  |
|  |  | 31 | 桩位偏差、桩顶标高验收记录 |  |  |  |
|  |  | 32 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
|  |  | 33 | 分项、分部（子分部）验收记录 |  |  |  |
|  |  | 34 | 工程质量问题处理及验收记录 |  |  |  |
| 二、工程实体 |  |  |  |  |  |  |
| （四）钢筋工程 |  | 35 | 钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查 |  |  |  |
|  |  | 36 | 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 |  |  |  |
|  |  | 37 | 钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求 |  |  |  |
|  |  | 38 | 钢筋连接：检查连接方式和连接质量 |  |  |  |
|  |  | 39 | 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 |  |  |  |
| （五）混凝土 工程 |  | 40 | 混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 |  |  |  |
|  |  | 41 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |
| （六）砌体工程 |  | 42 | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  |  |  |
|  |  | 43 | 砌块质量 |  |  |  |
|  |  | 44 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  |  |  |
| （七）砌体工程 |  | 45 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  |  |  |
|  |  | 46 | 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 |  |  |  |
|  |  | 47 | 混凝土构件强度：现场抽芯 |  |  |  |
|  |  | 48 | 楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 |  |  |  |
| （八）屋面工程 |  | 49 | 防水层：不得有渗漏或积水现象、密封材料嵌填质量 |  |  |  |
|  |  | 50 | 架空隔热层：高度要求、架空砼板强度等级、架空隔热制品质量要求 |  |  |  |
|  |  | 51 | 细部构造：女儿墙、变形缝泛水高度、伸出屋面管道的防水构造要求、水落口杯内防水层要求 |  |  |  |
| （九）装饰装修工程 |  | 52 | 抹灰工程：抹灰层质量、防止开裂的加强措施 |  |  |  |
|  |  | 53 | 门窗工程：建筑外门窗的安装必须牢固、推拉门窗必须有防脱落措施、使用安全玻璃情况 |  |  |  |
|  |  | 54 | 饰面板安装、饰面砖粘贴质量 |  |  |  |
|  |  | 55 | 细部工程：护栏、栏杆、护手、玻璃及女儿墙使用材料、高度、连接方式是否设计符合要求 |  |  |  |
| （十）建筑节能工程 |  | 56 | 墙体节能：使用新型墙材、保温隔热材料厚度、保温材料与基层粘接质量 |  |  |  |
|  |  | 57 | 门窗节能：外门窗框或副框、天窗安装质量，外窗玻璃使用情况 |  |  |  |
|  |  | 58 | 幕墙节能：密封条、单元幕墙板块、保温材料厚度、防火隔断及安装质量 |  |  |  |
|  |  | 59 | 屋面节能：保温隔热设置、措施，采光屋面的隔汽层 |  |  |  |
| （十一）人防工程 |  | 60 | 结建式人防工程专业分包合同、资质 |  |  |  |
|  |  | 61 | 结建式人防工程专项施工方案 |  |  |  |
|  |  | 62 | 人防材料、配件和设备合格证明文件/人防防护设备产品质量第三方检测报告（或委托检测合同复印件） |  |  |  |
|  |  | 63 | 模板工程对拉螺杆设置 |  |  |  |
|  |  | 64 | 主筋、拉结筋、门洞加强筋、墙顶墙底加强筋、门框和门槛钢筋 |  |  |  |
|  |  | 65 | 施工缝、后浇带设置 |  |  |  |
|  |  | 66 | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |
|  |  | 67 | 预埋件、预埋管线 |  |  |  |
|  |  | 68 | 给排水、电气穿墙防护密闭套管、通风穿墙密闭短管制作和安装 |  |  |  |
|  |  | 69 | 防护门等防护防化设备安装 |  |  |  |
| （十二）消防工程 |  | 70 | 建筑防火间距 |  |  |  |
|  |  | 71 | 安全和疏散（疏散门形式、数量、宽度） |  |  |  |
|  |  | 72 | 建筑幕墙的防火处理、竖向管道防火封堵 |  |  |  |
|  |  | 73 | 避难层（间）的设置位置 |  |  |  |
|  |  | 74 | 管线材质、聚氨酯彩钢板及保温材料的燃烧性能 |  |  |  |
|  |  | 75 | 消火栓型号规格及安装 |  |  |  |
|  |  | 76 | 自动喷水灭火系统喷头型号规格及安装 |  |  |  |
|  |  | 77 | 火灾自动报警系统火灾探测器、应急广播及警报装置安装 |  |  |  |
|  |  | 78 | 消防应急照明和疏散指示标志的安装 |  |  |  |
|  |  | 79 | 防排烟风机、风管与配件的安装 |  |  |  |
| （十三）其他 |  | 80 | 预制承重构件安装 |  |  |  |
|  |  | 81 | 钢结构安装 |  |  |  |
|  |  | 82 | 施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况 |  |  |  |
|  |  | 83 | 抗震设防强制性标准落实情况 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |  |

抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 内 容 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 3 | 项目负责人资格和履责情况 |  | 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 项目部人员配备及到位情况 |  | 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 5 | 总监理工程师资格及履责情况 |  | 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 项目监理部人员配备及到位情况 |  | 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 | □符合 □不符合 |
|  | 7 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | 按规定进行核查 未按规定进行核查 | □符合 □不符合 |
|  | 8 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □不符合 |
|  | 9 | 监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 |  | 按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理 | □符合 □不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |

抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

材料抽检及监督检测表

| 序号 | 检查项目 | 抽检情况 | 抽检结果 | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥抽检 | 份 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 砌体材料抽检 | 组 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 水电材料抽检 | 组 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 钢筋原材抽检 | 组 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 陶瓷墙地砖及外墙涂料抽检 | 组 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 防水材料抽检 | 份 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 砂抽检 | 份 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 商品混凝土抽检 | 组 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 砼强度抽芯检测 | 墙柱 组 梁板 组 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 楼板厚度检测 | 板 组 | 合格 不合格 | □符合 □不符合 |  |
| 合 计 |  |  | 符合 项 不符合 项 |  |  |

抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

在建工程施工质量检查汇总表

| 工程建设强制性标准执行情况检查表 | 符合 项 不符合 项 |
| --- | --- |
| 工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表 | 符合 项 不符合 项 |
| 材料抽检及监督检测表 | 符合 项 不符合 项 |
| 合计 | 符合 项 不符合 项 |
| 监督文书签发情况 |  |