附件3

- 既有建筑玻璃幕墙安全隐患排查表

项目名称（单体）：                                 检查日期：

| 一、检查序号 与内容 |  | 检查内容 |  | 风险分类 | 检查情况 | 问题照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 内业 检查 | - 是否委托具有建筑工程质量检测资质的单位在竣工验收满1年时，进行一次全面检查，此后每5年全面检查一次；超过设计使用年限后继续使用的，每年全面检查一次。 |  | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  | - 自竣工验收交付使用满十年的，是否委托具有相应资质的单位开展安全性鉴定。 |  | 重要项目 | 是( ) 否( ) 未到年限( ) |  |  |
|  |  | - 对超过设计使用年限或者目标使用年限仍继续使用的建筑幕墙，维护责任主体是否委托具有相应检测资质的鉴定单位对建筑幕墙进行安全性鉴定。 |  | 重要项目 | 是( ) 否( ) 未到年限( ) |  |  |
|  |  | - 幕墙使用期间是否有安全事故。 |  | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
| 2 | 幕墙现场局部实体检查 | 面板 | - 幕墙面板是否有破碎、破裂。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 面板之间有不正常挤压、错位或变形。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 面板是否有松动、松脱、剥离、坠落等现象。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  | 室外构件 | - 构件是否有松动、松脱、裂纹、严重锈蚀等现象。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 构件是否有不正常挤压、错位或变形。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  | 开启窗 | - 合页（铰链）、滑撑、副撑、窗锁、滑轮等五金配件是否有损坏、松脱或缺失。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 固定开启窗五金配件的螺钉是否有损坏、缺失或严重锈蚀。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 开启窗启闭受阻、明显变形。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 开启窗不能有效锁闭。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 手动外开上悬窗开启距离大于300mm。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  | 支承构件 | - 构件之间有不正常挤压、错位或变形。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 构件有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 预应力索结构（拉索、拉杆）锚具有明显裂纹、钢绞线有断丝、拉杆有变形，拉索明显松弛。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 构件的外露连接及紧固件有损坏、缺失或严重锈蚀。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  | 防雨水渗漏 | - 幕墙室内侧有严重渗漏现象。 | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 硅酮耐候密封胶有脱胶、开裂、起泡现象。 | 一般项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  |  | - 密封胶条有脱落、开裂、断裂现象。 | 一般项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  | 18、其他问题。 |  |  | 是( ) 否( ) |  |  |
| 3 | 不良 行为 | - 幕墙面板、开启窗、室外构件、支承构件、外露连接构造、防火封堵和外露防雷装置有被拆卸、更改等现象。 |  | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  | - 违反设计在幕墙支承构件上打孔或增设附属物（如室内吊顶、窗帘、隔墙等）。 |  | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
|  |  | - 擅自在幕墙上设置霓虹灯、招牌及广告等设施。 |  | 重要项目 | 是( ) 否( ) |  |  |
| 二、幕墙立面照片和现场工作照片 |  | 幕墙立面照片： |  |  |  |  |  |
|  |  | 内业检查工作照片： |  |  |  |  |  |
|  |  | 面板检查照片： |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外构件检查照片： |  |  |  |  |  |
|  |  | 开启窗检查照片： |  |  |  |  |  |
|  |  | 支承构件检查照片： |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雨水渗漏检查照片： |  |  |  |  |  |
|  |  | 不良行为检查照片： |  |  |  |  |  |
| 三、检查人员 |  | 排查人员： |  |  |  |  |  |
|  |  | 物业管理人员： |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他人员： |  |  |  |  |  |