附件2

农房风貌提升工程安全须知

一、建筑施工现场 “十不准”

（一）不戴安全帽，不准进现场;

（二）酒后和带小孩不准进现场;

（三）井架等垂直运输不准乘人;

（四）不准穿拖鞋、高跟鞋及硬底鞋上班;

（五）模板又易腐材料不准作脚手板使用，作业时不准打闹;

（六）电源开关不能一闸多用。未经训练的职工，不准操作机械;

（七）无防护措施不准高空作业;

（八）吊装设备未经检查(或试吊)不准吊装，下面不准站人；

（九）木工场地和防火禁区不准吸烟；

（十）施工现场备种材料应类堆放整齐，做到文明施工。

二、施工作业前主要注意事项

（一）进场前，应签订劳动合同、接受安全生产教育培训；

（二）作业前应配备国家规定的劳动防护用品，并告知作业人员如何正确佩戴和使用劳动防护用品；

（三）脚手架、模板工程等危险性较大的分部分项工程施工前应由相应技术人员编织专项施工方案，并经企业技术负责人和监理企业总监理工程师（若有监理单位）批准后实施；

（四）专项施工方案超过一定规模的，应组织专家论证审查；

（五）作业前，项目经理或项目技术负责人应组织施工人员进行方案内容交底，解读方案基本内容及有关注意事项等；

（六）施工现场应严格按照专项施工方案施工。

三、特种作业安全要求

（一）建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员。建筑特种作业主要工种包括建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、建筑焊工、建筑桩机工等。

（二）建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书方可上岗从事相应作业。

（三）特种作业人员上岗作业前，施工单位（施工队）相关负责人应对其上岗证件进行核验，并组织安全教育交底，告知特种作业人员违章操作的危害。

（四）特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品（如安全帽、安全带、电工绝缘手套、胶鞋等）。

四、施工现场安全须知

（一）土方作业施工安全须知

1.机械旋转半径内不能随意穿行；

2.土方开挖应遵循“先支护后开挖”原则；

3.挖土应由上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土；

4.挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾、塌可能时，人员要立即离开并及时处理。

（二）临边洞口防护安全须知

1.现场临边防护严禁翻越；

2.施工现场洞口、临边等必须设置安全可靠的防护栏杆，且防护不能随意拆除；

3.施工现场的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆；

4.物料提升机与建筑物之间设置的楼层平台两侧，应设置防护栏杆；

5.电梯井口应设置防护门;

6.人字梯要有防滑锁链进行拉结；

7.施工现场使用的操作平台，平台四周应设置高度不小于1.1m防护栏杆。

（三）脚手架、模板作业安全须知

1.脚手架在搭设拆除时必须挂好安全带；

2.脚手架上脚手板必须满铺并绑扎牢固，现场严禁在单跳板上作业；

3.脚手架上严禁堆放过多的材料，脚手架上作业材料严禁上下抛扔；

4.五级及以上大风等恶劣天气条件下严禁搭设拆除脚手架；

5.严禁在模板支撑下面休息乘凉；

6.模板拆除时不要猛撬、硬砸或大面积撬落。

（四）临时用电作业安全须知

1.施工现场的电器必须有专用电箱，电箱内应设置符合要求的隔离开关和漏电保护器等；

2.电线电缆挂设高度要超过2.5m，或穿套管埋地铺设，不能浸泡在水中且防止重压，以免造成剖皮漏电伤害；

3.施工现场手持照明需为低压电源，防止触电伤害；

4.手动工具电源线剖皮要及时进行维修。

（五）施工现场消防安全须知

1.现场动火作业要经审批后作业，电焊作业人员要取得电焊工操作证作业施工，作业场所须配备监护人和灭火器；

2.电气焊作时，须做好接火措施，防止火星坠落发生火灾；

3.电气火灾不能用水灭火，要用干粉灭火器；

4.宿舍内、施工现场严禁吸烟，防止烟头点燃材料、被褥，引起火灾；

5.宿舍内或施工现场严禁乱拉接线，防止发生火灾；

6.电动自行车不得在宿舍内充电，应按规定设置集中充电点。

（六）高空作业安全须知

1.患有高血压、恐高症、癫痫、晕厥及眩晕症、器质性心脏病或各种心律失常、四肢骨关节及运动功能障碍疾病，以及其它不适于高处作业疾患的人员，不得从事高处作业；

2.从事高空作业人员应经过高空作业安全知识的教育培训，持证上岗；

3.作业人员必须按规定正确佩戴和使用安全帽、安全带等防护用品；

4.在整个高处作业过程中，必须设置专人进行监护；

5.在高处作业前，应根据作业范围划定警戒区域，在整个高处作业过程中，由监护人保证警戒的有效性。

6.高空作业所用的工具、材料严禁抛扔；

7.高空行走、攀爬时严禁手持物件；

8.高空作业区的沿口、洞孔处，应设置防护栏杆或盖板、警示标志等；

9.高空作业应尽量避免上、下层同时作业；下层作业位置应处于上层作业的坠落半径以往；

10.严禁在高空作业时嬉戏打闹，严禁在高空作业区睡觉等。

（七）物料提升机安全须知

1.严禁人员乘坐物料提升机；

2.物料提升机梯笼严禁超载使用；

3.应委托有资质单位检测合格后方可使用；

4.使用期间应定期检查安全装置可靠有效；

5.操作人员应经过安全技术培训，经考试合格并取得操作证；

6.使用过程中，操作人员严禁擅自离开岗位；

7.使用后应拉闸断电，锁好操作机房和电箱。

（八）拆除安全须知

1.拆除工程施工应先切断电源、水源和气源，再拆除设备管线设施及主体结构；主体结构拆除应先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构；

2.对拆除工程施工的区域，应设置硬质封闭围挡及安全警示标志，严禁无关人员进入施工区域；

3.拆除工程施工前，应对影响施工的管线、设施和树木等进行迁移工作。需保留的管线、设施和树木应采取相应的防护措施；

4.人工拆除施工应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业；当框架结构采用人工拆除施工时，应按楼板、次梁、主梁、结构柱的顺序依次进行；

5.当进行人工拆除作业时，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料，作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作；

6.当人工拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

五、危大工程“六不施工”要求

（一）未落实前期保障措施不施工；

（二）未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施不施工；

（三）未进行安全技术交底不施工；

（四）未进行现场监督不施工；

（五）未进行第三方监测不施工；

（六）未经验收合格不施工。

六、高处作业“五个必须”

（一）必须培训持证上岗；

（二）必须实行作业审批；

（三）必须做好个人防护；

（四）必须落实工程措施；

（五）必须安排专人监护。

七、有限空间作业“七不准”

（一）未经风险辨识不准作业；

（二）未经通风和检测合格不准作业；

（三）不佩戴劳动防护用品不准作业；

（四）没有监护不准作业；

（五）电气设备不符合规定不准作业；

（六）未经审批不准作业；

（七）未经培训演练不准作业。