附件2-1

东莞市装配式建筑装配率计算细则一

以《装配式建筑评价标准》（GB∕T51129-2017）为编制依据

一、基本要求

（一）本细则适用于采用《装配式建筑评价标准》（GB/∕T51129-2017）作为评价技术文件的装配式混凝土建筑项目，装配式钢结构、木结构等其它类型装配式建筑的装配率计算可参照执行。

（二）装配式建筑评价宜以单体建筑为基本对象，单体建筑按项目规划审批图纸的建筑编号确认。装配率计算以单体建筑主楼标准层结构为计算范围。

（三）标准层是指单体建筑室外地坪以上采用统一标准设计、平面结构布局相同的楼层。装配式建筑除结构首层架空层、结构转换层、避难层、设备层、屋面层宜与标准层设计保持延续性，其余楼层应采用标准层。

（四）装配率计算书数据应与装配式专项设计文件图纸图面统计数据一致。装配式建筑专项设计文件的装配式建筑设计说明专篇应有装配率评分表各得分项对应的技术要点说明。

（五）超限高层建筑工程抗震设防专项审查结论认为采用预制构件影响结构抗震安全的建筑，可不采用预制构件。应提供超限报告及专家审查意见，超限报告应有装配式建筑专篇说明。主体结构采用装配式模板施工工艺的，装配率计算评分表主体结构可得20分。

二、装配率评分项计算公式

（一）主体结构评价分值Q1计算

1.柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件预制部品部件应用比例计算：

q1a=V1a/V×100%

式中：q1a──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件中预制部品部件 的应用比例；

V1a──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件中预制混凝土 体积之和；预制凸窗视为竖向结构构件。

V──柱、支撑、承重墙、延性墙板等主体结构竖向构件混凝土总体积。

2.梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件预制部品部件应用比例计算：

q1b=A1b/A×100%

式中：q1b──梁、板、楼梯、阳台、空调板等构件中预制部品部件

的应用比例；

A1b──各楼层中预制装配梁、板、楼梯、阳台、空调板等

构件的水平投影面积之和；

A──各楼层建筑平面总面积（为扣除柱、承重墙水平截面、电梯井、管井、洞口、凸窗水平面积的楼层实际投影面积。）

（二）围护墙和内隔墙评价分值Q2计算

1.非承重围护墙中非砌筑墙体的应用比例计算：

q2a=A2a/Aw1×100%

式中：q2a──非承重围护墙中非砌筑墙体的应用比例；

A2a──各楼层非承重围护墙中非砌筑墙体的外表面积之

和，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积；

Aw1──各楼层非承重围护墙外表面总面积，计算时可不扣除门、窗及预 留洞口等的面积。

2.围护墙与保温、隔热、装饰一体化的应用比例计算：

q2b=A2b/Aw2×100%

式中：q2b──围护墙与保温、隔热、装饰一体化的应用比例；

A2b──各楼层采用墙体、保温、隔热、装饰一体化做法的围护

墙外表面积之和，计算时可不扣除门、窗及预留洞

口等的面积；

Aw2──各楼层围护墙外表面总面积，计算时可不扣除门、窗及

预留洞口等的面积。

3.内隔墙中非砌筑墙体的应用比例计算：

q2c=A2c/Aw3×100%

式中：q2c──内隔墙中非砌筑墙体的应用比例；

A2c──各楼层内隔墙中非砌筑墙体的墙面面积之和，计算时可不扣除门、 窗及预留洞口等的面积；

Aw3──各楼层内隔墙墙面总面积，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。

4.内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的应用比例计算：

q2d=A2d/Aw3×100%

式中：q2d──内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的应用比例；

A2d──各楼层内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的墙面面积之和，计 算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。

Aw3──各楼层内隔墙墙面总面积，计算时可不扣除门、窗及预留洞口等的面积。

（三）装修与设备管线评价分值Q3计算

1.全装修

2.干式工法的楼面、地面的应用比例计算：

q3a=A3a/A1×100%

式中：q3a──干式工法楼面、地面的应用比例；

A3a──各楼层采用干式工法的楼面、地面水平投影面积之和。

A1──各楼层扣除柱、墙水平截面，集成厨房和集成卫生间地面面积后的建筑平面总面积。

3.集成厨房干式工法的应用比例计算：

q3b=A3b/Ak×100%

式中：q3b──集成厨房干式工法的应用比例；

A3b──各楼层厨房墙面、顶面和地面采用干式工法的面积之

和；

Ak──各楼层厨房的墙面、顶面和地面的总面积。

4.集成卫生间干式工法的应用比例计算：

q3c=A3c/Ab×100%

式中：q3c──集成卫生间干式工法的应用比例；

A3c──各楼层卫生间墙面、顶面和地面采用干式工法的面积

之和；

Ab──各楼层卫生间墙面、顶面和地面的总面积。

5.管线分离的应用比例计算：

q3d=L3d/L×100%

式中：q3d──管线分离比例；

L3d──各楼层管线分离的长度，包括裸露于室内空间以及敷设在地面架 空层、非承重墙体空腔和吊顶内的电气、给水、排水和采暖管线 长度之和；

L──各楼层电气、给水、排水和采暖管线的总长度。

（四）项目中缺少项Q4说明

（五）装配率计算

P =（Q1+Q2+Q3）/(100-Q4)x100%

式中：

P──装配率；

Q1──主体结构指标实际得分值；

Q2──围护墙和内隔墙指标实际得分值；

Q3──装修与设备管线指标实际得分值；

Q4──评价项目中缺少的评价项分值总和。

附：装配率计算书参考模板一

东莞市装配式建筑装配率计算书

项目名称：

建设单位：

设计单位：

日    期：       年    月     日

目录

一、装配率计算依据……........................... XX

二、项目基本情况................................. XX

三、装配率计算................................... XX

四、结论.......................................... XX

一、装配率计算依据

1.《装配式建筑评价标准》（GB/T51129-2017）

2. 东莞市装配式建筑装配率计算细则一

二、项目基本情况

本项目位于东莞市      镇（区），共有    栋单体建筑，单体建筑名称为                                              ，其中                                  （栋号）实施装配式建筑。

项目装配式建筑单体汇总表

| 单体建筑编号 | 总建筑高度 | 总层数 | 标准层 | 标准层层高（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本项目采用的预制构件种类有         、        、      、         ，共       种。

注：预制构件种类包括：预制柱、预制剪力墙、预制外墙、预制延性墙板、预制凸窗、预制叠合梁、预制叠合楼板、钢筋桁架楼承板、预制楼梯、预制阳台、预制空调板、预制内墙板等。

三、装配率计算

申报单位应在评审会上对相关内容进行详细汇报、说明，并提供该项计算的原始数据电子表格、相关装配式建筑专项设计图纸材料。

（一）       号楼 装配率计算

本建筑共     层，总高度     m；其中         层为标准层，层高     m。

1.主体结构评价分值Q1计算

| （1）竖向构件预制部品部件应用比例计分表（ q1a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 主体结构竖向构件砼体积（m3） | 预制构件砼体积（m3） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：表中“—”位置无需填写，下表同。

| （2）水平构件预制部品部件应用比例计分表（q1b） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 楼层建筑平面总面积（为实际投影面积）（m2） | 预制构件水平投影面积（m2） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

主体结构评价分值Q1=

2.围护墙和内隔墙评价分值Q2计算

| （1）非承重围护墙中非砌筑墙体的应用比例计分表（q2a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 非承重围护墙外表面总面积（m2） | 其中非砌筑墙体的外表面积（m2） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：应在装配式建筑设计说明专篇中说明围护墙非砌筑的做法。

| （2）围护墙与保温、隔热、装饰一体化的应用比例计分表（q2b） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 围护墙外表面总面积（m2） | 其中墙体与保温、隔热、装饰一体化的墙体表面积（m2） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：应在装配式建筑设计说明专篇中说明墙体与保温、隔热、装饰一体化的做法。

| （3）内隔墙中非砌筑墙体的应用比例计分表（q2c） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 内隔墙墙面总面积（m2） | 其中非砌筑面积（m2） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：应在装配式建筑设计说明专篇中说明内隔墙中非砌筑的做法。

| （4）内隔墙采用墙体、管线、装修一体化的应用比例计分表（q2d） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 内隔墙墙面总面积（m2） | 其中墙体与管线、装修一体化的墙体表面积（m2） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：应在装配式建筑设计说明专篇中说明内隔墙与管线、装饰一体化的做法。

围护墙和内隔墙评价分值Q2=

3.装修与设备管线评价分值Q3计算

（1）全装修

①.X栋x层全装修方案图

（附PDF和纸质版附件）

②.X栋xx层全装修方案图

（附PDF和纸质版附件）

| （2）干式工法的楼面、地面的应用比例计分表（q3a） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 楼面、地面总面积（m2，扣除厨房、卫生间部分） | 其中干式工法面积（m2） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：应在装配式建筑设计说明专篇中说明干式工法的做法。

| （3）集成厨房干式工法的应用比例计分表（q3b） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 厨房墙面、顶面和地面的总面积（m2） | 其中干式工法面积（m2） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：应在装配式建筑设计说明专篇中说明集成厨房干式工法的做法。

| （4）集成卫生间干式工法的应用比例计分表（q3c） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 卫生间墙面、顶面和地面的总面积（m2） | 其中干式工法面积（m2） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：应在装配式建筑设计说明专篇中说明集成卫生间干式工法的做法。

| （5）管线分离的应用比例计分表（q3d） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层范围 | 层数 | 电气、给水、排水和采暖管线的总长度（m） | 其中管线分离的长度（m） | 应用比例 | 评价分值 |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | — | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：应在装配式建筑设计说明专篇中说明管线分离的做法。

装修与设备管线评价分值Q3=

4.本建筑评价项目中缺少项Q4说明

。

注：如有则说明相关情况，在装配式建筑设计说明专篇中也应说明；如无则写无相关内容。

5.装配率计算

| 评价项 |  | 评价要求 | 评价分值 | 最低分值 | 实际得分 | 合计得分 | 是否满足最低要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1主体结构 （50 分） | 柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件（q1a） | 35%≤比例≤80% | 20～30* | 20 |  |  | □是 □否 |
|  | 梁、板、梯、阳台、空调板 等构件（q1b） | 70%≤比例≤80% | 10～20* |  |  |  |  |
| Q2围护墙和 内隔墙 （20 分） | 非承重围护墙非砌筑(q2a） | 比例≥80% | 5 | 10 |  |  | □是 □否 |
|  | 围护墙与保温、隔热、装饰一体化(q2b） | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |  |
|  | 内隔墙非砌筑(q2c） | 比例≥50% | 5 |  |  |  |  |
|  | 内隔墙与管线、装修一体化(q2d） | 50%≤比例≤80% | 2～5* |  |  |  |  |
| Q3装修和设 备管线 （30 分） | 全装修 | ─ | 6 | 6 |  |  | □是 □否 |
|  | 干式工法的楼面、地面(q3a） | 比例≥70% | 6 | ─ |  |  | ─ |
|  | 集成厨房(q3b） | 70%≤比例≤90% | 3～6* |  |  |  |  |
|  | 集成卫生间(q3c） | 70%≤比例≤90% | 3～6* |  |  |  |  |
|  | 管线分离(q3d） | 50%≤比例≤70% | 4～6* |  |  |  |  |
| 合计评价得分 |  |  |  |  | ─ |  | ─ |
| 楼单体建筑装配率 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）      号楼 装配率计算

注：其他单体建筑请按上述表格依次填写。

（三）      号楼 装配率计算

（四）      号楼 装配率计算

四、结论

经计算，本项目          （项目名）                                                         （栋号）符合装配式建筑评价要求，详见下表：

项目建筑单体装配率信息表

| 单体建筑名称 | 规划建筑 面积 | 层数 （地上） | 装配率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |