东莞市住房城乡建设领域防风防汛“一页纸”应急预案

| 台风预警信号 | 含义 | 应急等级 | 应急响应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 48小时内将受台风影响。 | / | 在建工地：项目负责人24小时现场值班，检查应急抢险物资，对工地进行全面检查，加固临时设施，转移低洼区域人员；做好在建工地的围蔽工作，在危险区域设立警示标志。 既有房屋：对危旧房、农村削坡建房、既有建筑玻璃幕墙等全面排查，重点查地基下沉、墙体倾斜开裂、柱梁板倾斜断裂、屋面坍塌风险，及时排险。 物业住宅小区：迅速落实防范措施，做好安全隐患全覆盖排查整治，对发现的问题、隐患，责令整改。 |
|  | 24小时内将受台风影响，平均风力可达6级以上，或者阵风8级以上；或者已经受台风影响，平均风力为6～7级。 | 一般同步启动防汛、防风Ⅳ级应急响应，以市三防指挥部公布为准，下同。 | 在建工地：建筑起重机械、桩机停止运行，降至地面，切断电源；停止脚手架、支模体系、卸料平台等所用高空作业；做好在建工地的围蔽工作，在危险区域设立警示标志。 既有房屋：做好危险地带、危旧房、农村削坡建房、既有建筑玻璃幕墙等的三防安全检查，督促做好“危房不住人，人不进危房”。 物业住宅小区：要停止户外集体活动，关闭各户外场所，必要时安排临时出入口控制措施，做好小区外墙悬挂物加固、应急设备检修等隐患排查，提醒各居民业主安置阳台、窗台搁置物、悬挂物。 |
|  | 24小时内将受台风影响，平均风力可达8级以上，或者阵风10级以上；或者已经受台风影响，平均风力为8～9级， | 防汛、防风Ⅲ级应急响应 | 在建工地：建筑起重机械、桩机停止运行，降至地面，工地全面停工，断开全部施工用电,保留消防应急、视频监控等相关电源。及时疏散、撤离危险区域人员。 既有房屋：检查存在安全隐患的危旧房、地处危险边坡以及低洼地带等的房屋、既有建筑玻璃幕墙、大跨度结构房屋等安全防范措施落实情况，及时排险。转移相关人员至安全场所，督促做好“危房不住人，人不进危房”。 物业住宅小区：停止户外集体活动，停止高空等户外作业，提醒小区居民关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，尽量避免外出；撤离处于危险地带人员，转移至安全场所。 |
|  | 12小时内将受台风影响，平均风力可达10级以上，或者阵风12级以上；或者已经受台风影响，平均风力为10～11级，或者阵风12级以上并将持续。 | 防汛、防风Ⅱ级应急响应 | 在建工地：应急抢险救援队伍就位，并处于时间准备状态；停止一切施工作业，关闭施工现场全部施工用电,保留消防应急、视频监控等相关电源。工地及临时板房全部人员撤离至安全场所。 既有房屋：应急抢险救援队伍就位，并处于时间准备状态；做好危险地带、危旧房、农村削坡建房、既有建筑玻璃幕墙等的排查核查工作，涉险人员全部转移至安全场所，督促做好“危房不住人，人不进危房”。 物业住宅小区：做好物业小区公共部位外墙悬挂物加固、地下车库排水防涝、应急设备检修等隐患排查，迅速整改消除隐患；停止室内大型集会，游乐设施应当停止使用；疏散危险地带人员，转移至安全场所。 |
|  | 12小时内将受或者已经受台风影响，平均风力可达12级以上，或者已达12级以上并将持续。 | 防汛、防风Ⅰ级应急响应 | 在建工地：关闭施工现场全部施工用电,保留消防应急、视频监控等相关电源。工地及临时板房全部人员撤离至安全场所。 既有房屋：应急抢险救援队伍就位，并处于时间准备状态；做好危险地带、危旧房、农村削坡建房、既有建筑玻璃幕墙等的排查核查工作，涉险人员全部转移至安全场所，督促做好“危房不住人，人不进危房”。 物业住宅小区：做好物业小区公共部位外墙悬挂物加固、地下车库排水防涝、应急设备检修等隐患排查，迅速整改消除隐患；停止室内大型集会，游乐设施应当停止使用；疏散危险地带人员，转移至安全场所。 |