附件1
  东莞市建设工程施工质量安全抽查（自查）

情况记录表
        （适用于建设行政主管部门抽查和项目建设有关单位自查）    

      工程名称：                                          

      施工许可证号（监督编号）：                           
      施工进度：                                          

检查部位：                                                     
抽查时间：                                          
东莞市住房和城乡建设局

表一：建设单位

	序号
	抽查项目
	抽查内容
	抽查情况
	备注

	1

	基本要求

	建设单位的法定代表人是否签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	建设单位是否建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	建设单位法定代表人和项目负责人是否建立工程项目安全生产管理制度，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	2
	安全行为要求
	是否在施工招标文件中列出危大工程清单。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定办理施工许可手续和安全监督手续。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否与参建各方签订的合同中应当明确安全责任，并加强履约管理。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定将委托的监理单位、监理的内容及监理权限书面通知被监理的建筑施工企业。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	在组织编制工程概算时，是否按规定单独列支安全生产措施费用，并按规定及时向施工单位支付。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在压缩合理工期、盲目要求赶工的现象。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在将主体工程肢解分包的现象。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	深基坑施工是否按规定委托第三方进行监测
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	3
	其他
	是否落实履行企业第一责任人职责的研究组织本企业重大事故隐患排查整治、落实全员安全生产岗位责任、组织对动火、有限空间、高处等危险作业开展排查整治、组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治、组织开展事故应急救援演练活动等7项工作。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否根据有关文件要求做好隐患防控工作措施。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	4
	抽查发现的主要问题
	重大事故隐患

一般隐患


注：抽查对应的情况在□中打“√”。

建设单位负责人（签字）：

抽查人员（签字）：                              抽查日期：  年   月   日
表二：勘察、设计单位

	序号
	抽查项目
	抽查内容
	抽查情况
	备注

	1

	基本要求

	勘察、设计单位是否依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	勘察、设计单位的法定代表人是否签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	勘察、设计单位是否建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	勘察、设计单位法定代表人和项目负责人是否建立工程项目安全生产管理制度，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	2
	安全行为要求
	勘察单位是否按规定进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	勘察单位是否按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	按规定勘察、设计单位应参加与勘察、设计有关的超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案论证，是否按规定参加并签字确认。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	设计单位是否按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	设计单位是否按规定在设计文件中注明施工安全的重点部位和环节，并对防范生产安全事故提出指导意见。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	设计单位是否按规定在设计文件中提出特殊情况下保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	3
	抽查发现的主要问题
	


注：抽查对应的情况在□中打“√”。

勘察、设计单位负责人（签字）：

抽查人员（签字）：                              抽查日期：  年   月   日
表三：施工单位

	序号
	抽查项目
	抽查内容
	抽查情况
	备注

	1
	基本要求

	施工单位是否依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。是否取得安全生产许可证。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工单位的法定代表人是否签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	从事工程建设活动的专业技术人员是否在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担安全责任。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全员等安管人员是否取得安全生产考核合格证书。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工单位是否建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工单位法定代表人和项目负责人是否建立工程项目安全生产管理制度，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	2
	安全行为要求

	是否设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	项目负责人、专职安全生产管理人员与办理施工安全监督手续资料是否一致。项目经理、安全员是否在岗，或者是否委托符合资格的人员代理。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否建立健全安全生产责任制度，并按要求进行考核。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。工程一线作业人员是否按照相关行业职业标准和规定经培训考核合格，特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	实施施工总承包的，总承包单位是否与分包单位签订安全生产协议书，明确各自的安全生产职责并加强履约管理。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定为作业人员提供劳动防护用品。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定提取和使用安全生产费用。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。是否按照制度要求开展季度、月度、专项等安全检查，并对检查出的安全隐患落实整改。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否建立重大事故隐患自查自改常态机制，是否建立台账。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否落实三防安全防范措施（加固临时建筑、开展三防应急演练、按照防台风说明书降低塔吊高度等）。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否配备安全生产检查记录仪并按要求使用。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	对发现严重的安全管理问题和隐患, 项目负责人是否按照“定人、定时间、定措施”落实闭环整改，并如实填写整改记录。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否将深基坑、高大模板、超高脚手架、建筑起重机械安装、拆除等危险性较大分部分项工程作为项目负责人带班检查的重点内容。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否落实履行企业第一责任人职责的研究组织本企业重大事故隐患排查整治（每月带队检查至少1次）、落实全员安全生产岗位责任、组织对动火、有限空间、高处等危险作业开展排查整治、组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治、组织开展事故应急救援演练活动（每半年开展疏散逃生演练至少1次）等7项工作。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否建立事故隐患内部报告奖励机制。
	□是
	
	

	
	
	
	□否
	
	

	
	
	是否组织学习重大事故隐患判定标准。
	□是
	
	

	
	
	
	□否
	
	

	
	
	是否投保安责险。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	3
	危险性较大的分部分项工程安全资料
	是否建立完善的危险性较大的分部分项工程清单及相应的安全管理措施。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	危险性较大的分部分项工程是否按规定编制、审核专项施工方案。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	危险性较大的分部分项工程专项施工方案需要变更的，是否完善变更手续。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	危险性较大的分部分项工程方案交底及安全技术交底是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否建立危险性较大的分部分项工程施工作业人员登记记录，项目负责人现场履职记录。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否建立危险性较大的分部分项工程现场监督记录。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否建立危险性较大的分部分项工程施工监测和安全巡视记录。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否建立危险性较大的分部分项工程验收记录。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	4
	基坑工程
	基坑工程监测方案及审核手续是否完善。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否具备第三方监测数据及相关的对比分析报告。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	基坑工程日常检查及整改记录是否完善。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	基坑支护及开挖是否符合规范、设计及专项施工方案的要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,是否采取专项防护措施。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在基坑土方超挖且未采取有效措施的情况。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	基坑周围地面排水措施是否符合规范及专项施工方案的要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	基坑地下水控制措施是否符合规范及专项施工方案的要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	基坑周边荷载是否符合规范及专项施工方案的要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查是否符合规范、设计及专项施工方案的要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值，且未及时处理的情况。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在基坑侧壁出现大量漏水、流土，且未及时处理的情况。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在基坑底部出现管涌，且未及时处理的情况。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在桩间土流失孔洞深度超过桩径，且未及时处理的情况。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	基坑内作业人员上下专用梯道是否符合规范及专项施工方案的要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	基坑坡顶地面是否明显裂缝，基坑周边建筑物是否明显变形。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	5
	脚手架、吊篮工程
	架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	脚手架工程的地基基础承载力和变形是否满足设计要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	脚手架卸荷钢丝绳设置方式是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	连墙件设置方式是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	步距、跨距搭设是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	脚手架剪刀撑的设置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	脚手架架体材料和构配件是否符合规范及专项施工方案要求，扣件是否按规定进行抽样复试。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	脚手架上是否严禁集中荷载。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	脚手架架体的封闭是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	脚手架上脚手板的设置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	附着式升降脚手架是否未经验收合格投入使用。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度是否大于架体高度的2/5或大于6米。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	附着式升降脚手架附着支座设置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	附着式升降脚手架防坠落、防倾覆安全装置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	附着式升降脚手架同步升降控制装置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	附着式升降脚手架构造尺寸是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	悬挑式脚手架型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	悬挑式脚手架悬挑钢梁的固定方式是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	悬挑式脚手架底层封闭是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	悬挑式脚手架悬挑钢梁端立杆定位点是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	吊篮各限位装置是否齐全有效。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	吊篮安全锁是否在有效的标定期限内。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	吊篮内作业人员是否超过2人。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	吊篮安全绳的设置和使用是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	吊篮悬挂机构前支架设置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	吊篮配重件重量和数量是否符合说明书及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	移动式操作平台的设置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	落地式操作平台的设置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	悬挑式操作平台的设置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	6
	建筑起重机械
	起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明、租赁合同及安装使用说明书是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	起重机械安装单位资质及安全生产许可证、安装与拆卸合同及安全管理协议书、生产安全事故应急救援预案、安装告知、安装与拆卸过程作业人员资格证书及安全技术交底是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	起重机械基础验收资料是否齐全。安装（包括附着顶升）后安装单位自检合格证明、检测报告及验收记录是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	使用过程作业人员资格证书及安全技术交底、使用登记标志、生产安全事故应急救援预案、多塔作业防碰撞措施、日常检查（包括吊索具）与整改记录、维护和保养记录、交接班记录是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在使用未经验收或验收不合格建筑起重机械、整体提升脚手架等自升式架设设施的行为。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	建筑起重机械是否按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格使用（包括年度定期检验及其他要求的检验）。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	室内电梯安装前是否办理备案手续。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	起重机械的备案、租赁是否符合要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	起重机械安装、拆卸是否符合要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	起重机械是否按规定办理使用登记。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	起重机械的基础、附着是否符合使用说明书及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	、
	
	建筑起重机械的地基基础承载力和变形是否满足设计要求
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	起重机械与架空线路安全距离是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	起重机械定期检查和维护保养是否符合相关要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	建筑起重机械的安全装置是否齐全有效。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	建筑起重机械的安全装置是否被违规拆除、破坏。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	塔式起重机是否安装监控系统。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	建筑起重机械（除塔式起重机）是否安装人脸识别装置。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	塔式起重机多塔作业环境是否符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施是否符合规范及专项方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	塔式起重机吊索具的使用及吊装方法是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高是否符合规范要求；
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	塔式起重机垂直度是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前是否对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工升降机防坠安全装置在标定期限内，安装是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工升降机附墙架的使用和安装是否符合使用说明书及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工升降机层门的设置是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工升降机垂直度是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工升降机标准节连接螺栓是否缺失或失效。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	物料提升机安全停层装置是否齐全、有效。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	物料提升机钢丝绳的规格、使用是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	物料提升机附墙是否符合要求。缆风绳、地锚的设置是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	7
	模板支撑体系
	模板支撑体系架体配件进场验收记录、合格证及扣件抽样复试报告是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	模板支撑体系拆除申请及批准手续是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	模板支撑体系的搭设和使用是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	模板工程的地基基础承载力是否满足设计要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	模板工程的地基基础变形是否满足设计要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	模板支架承受的施工荷载是否超过设计值。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	混凝土浇筑时，是否按照专项施工方案规定的顺序进行，并指定专人对模板支撑体系进行监测。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	滑模、爬模爬升时，混凝土强度是否达到设计或规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在危险性较大模板支撑工程严重不按专项方案组织施工，且存在重大安全隐患的情况。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	模板支撑体系的拆除是否符合规范及专项施工方案要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	模板支架拆除时，混凝土强度是否达到设计或规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	8
	临时用电
	是否按规定编制临时用电施工组织设计，并履行审核、验收手续是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明是否按规定使用安全电压。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否持有电工特种作业操作资格证书。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	总包单位是否与分包单位签定临时用电管理协议。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	临时用电安全技术交底资料是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	配电设备、设施是否有合格证书。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	接地电阻、绝缘电阻测试记录是否齐全。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场临时用电管理是否符合相关要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场配电系统是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	配电设备、线路防护设施设置是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	漏电保护器参数是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	9
	安全防护
	安全帽、安全带、安全网等安全防护用品是否有产品质量合格证。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否建立施工现场安全防护用品进场台帐、使用台帐。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	钢管、扣件、安全网是否按要求送检并检验合格。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	临边、洞口防护是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	大模板作业防护是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	人工挖孔桩作业防护是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	10
	有限空间作业

	有限空间作业是否履行“作业审批制度”。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	有限空间作业是否对施工人员进行专项安全教育培训。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	有限空间作业是否执行“先通风、再检测、后作业”原则。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	有限空间作业时现场是否有专人负责监护工作。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	11
	暗挖工程
	作业面带水施工是否采取相关措施。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	地下水控制措施失效是否继续施工。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，是否及时采取措施。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	12
	文明施工
	是否按规定在工地大门内侧设置门卫室，并配备门卫值守人员。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场主要道路及材料堆放场是否按规定做硬化处理。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按照要求切实加强现场泥头车、非道路移动机械使用管理。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	工地车辆出入口处是否按规定设置洗车装置，并按规定对外出车辆冲洗干净。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场是否按规定沿工地四周连续封闭设置坚固稳定的围挡。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	围挡材料、高度是否符合规定。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场物料及裸露土方是否按规定进行覆盖。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	13
	食堂食品

安全
	工地食堂是否按要求办理《食品经营许可证》。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	食堂工作人员是否办理健康证。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	食堂管理是否落实“亮证经营”“单据留存”“清洗消毒”“餐餐留样”等九项措施。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	14
	现场消防
	施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场消防通道、消防水源的设置是否符合规范要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场灭火器材布局、配置是否合理。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	灭火器材是否失效。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场宿舍和办公室的建筑构件燃烧性能等级是否达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624中的A级。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否建立动火作业内部审批制度。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	15
	其他
	建筑幕墙安装作业是否符合规范及专项施工方案的要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	钢结构、网架和索膜结构安装作业是否符合规范及专项施工方案的要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	装配式建筑预制混凝土构件安装作业是否符合规范及专项施工方案的要求。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否存在其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否根据有限空间“七个不准”规定，加强对有限空间作业落实整治。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按照《关于印发〈进一步落实建筑施工安全生产主体责任工作方案〉的通知》要求，落实建筑施工安全生产主体落实安全生产各项工作。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按照道路交通安全风险工作的要求，落实施工路段交通安全风险防范化解各顶工作。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否根据危险作业班前警示制度要求，开展班前警示相关工作。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	16
	抽查发现的主要问题
	重大事故隐患：

一般隐患：


注：抽查对应的情况在□中打“√”。

施工单位负责人（签字）：

抽查人员（签字）：                               抽查日期：  年   月   日

表四：监理单位

	序号
	抽查项目
	抽查内容
	抽查情况
	备注

	1

	基本要求

	监理单位是否依法取得资质证书，并在其资质等级许可的范围内从事建设工程活动。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	监理单位单位的法定代表人是否签署授权委托书，明确各自工程项目负责人。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	监理单位是否建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程清单管理、专项施工方案编制及论证、现场安全管理等制度。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	监理单位单位法定代表人和项目负责人是否建立工程项目安全生产管理制度，依法对安全生产事故和隐患承担相应责任。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	2
	安全行为要求
	是否按规定编制监理规划和监理实施细则。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按照工程建设标准强制性条文进行审查。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场存在安全隐患的，是否已责令施工单位限期整改。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	住房城乡建设主管部门、施工安全监督站以及本单位项目监理部发出的安全隐患整改通知，是否已督促有关单位落实整改。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	危险性较大分部分项工程是否按规定旁站并填写记录。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定对危险性较大分部分项工程进行验收。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	施工现场存在重大安全隐患时，是否责令施工单位暂停施工，并报告建设单位。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否及时如实填报监理周报。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按规定对现场实施安全监理。发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，是否及时向政府主管部门报告。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	3
	其他
	是否根据有限空间“七个不准”规定，加强对有限空间作业落实整治。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	
	
	是否按照道路交通安全风险工作要求，督促施工单位落实施工路段交通安全风险防范化解各顶工作。
	□是
	

	
	
	
	□否
	

	4
	抽查发现的主要问题
	


注：抽查对应的情况在□中打“√”
监理单位负责人（签字）：

抽查人员（签字）：                             抽查日期：   年   月   日

PAGE  
14

