| 附件 东莞市住宅工程户内部分毛坯交楼土建和建筑设备工程基本要求 一、土建工程基本要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 位置 | 基本要求 | 备注 |
| 地面 | 客厅 | 结构砼地面 |  |
|  | 餐厅 | 结构砼地面 |  |
|  | 卧室 | 结构砼地面 |  |
|  | 厨房 | 水泥砂浆地面，防水层上翻300mm |  |
|  | 卫生间 | 水泥砂浆地面，防水层上翻1800mm |  |
| 天花 | 厨卫 | 砼结构板 |  |
|  | 其他 | 成品腻子 |  |
| 墙面 | 客厅 | 水泥砂浆墙面或按设计图纸 |  |
|  | 餐厅 | 水泥砂浆墙面或按设计图纸 |  |
|  | 卧室 | 水泥砂浆墙面或按设计图纸 |  |
|  | 厨房 | 水泥砂浆墙面或按设计图纸 |  |
|  | 卫生间 | 水泥砂浆墙面或按设计图纸 |  |
| 窗 | 厨房 | 按图安装完成 |  |
|  | 卫生间 | 按图安装完成 |  |
|  | 其他 | 按图安装完成 |  |
| 门 | 入户门 | 按图安装完成 |  |
|  | 阳台门 | 按图安装完成 |  |
|  | 户内门 | 按图安装完成或预留门洞 |  |
|  | 厨卫门 | 按图安装完成或预留门洞 |  |
| 栏杆 | 入户花园 | 按图安装完成 |  |
|  | 生活阳台 | 按图安装完成 |  |
|  | 工作阳台 | 按图安装完成 |  |
|  | 其他户外平台 | 按图安装完成 |  |

二、建筑设备安装工程基本标准

| 电 气 | 弱电系统 | 设 置 要 求 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 线路（含光纤）预埋到套内，宜设置家居配线箱 |  |  |  |
|  |  | 起居室（厅） |  | 有线电视插座+电话通讯插座+信息网络插座 | 推荐 |
|  |  | 主卧室 |  | 有线电视插座+电话通讯插座+信息网络插座 | 推荐 |
|  |  | 兼起居室的卧室 |  | 有线电视插座+电话通讯插座+信息网络插座 | 推荐 |
|  |  | 访客对讲系统 |  | 6层及以下宜设，7层及以上应设 |  |
|  | 强电系统 | 接地 | 卫生间 | 局部等电位箱 |  |
|  |  | 照明 | 各厅、房、卫生间、阳台等功能间 | 1灯具和1开关（要求房间亮灯） |  |
|  |  | 插座 | 卧室 | 2组（单相2线+3线）+1个家用空调插座 |  |
|  |  |  | 兼起居室的卧室 | 3组（单相2线+3线）+1个家用空调插座 |  |
|  |  |  | 起居室（厅） | 3组（单相2线+3线）+1个家用空调插座（餐厅另设1个） |  |
|  |  |  | 厨房 | 防溅水型2组（单相2线+3线）+单相3线（排气用） |  |
|  |  |  | 卫生间 | 防溅水型1组（单相2线+3线）+单相3线（排气用） |  |
|  |  |  | 布置洗衣机、冰箱 | 专用单相3线插座各1 个 |  |
| 建 筑 给 排 水 | 给水 | 厨房 |  | 预留给水点（包括热水管） |  |
|  |  | 卫生间 |  | 预留给水点（包括热水管） |  |
|  |  | 洗衣机 |  | 预留洗衣机给水龙头 |  |
|  | 排水 | 厨房 |  | 洗涤器具/地漏排水口以下存水弯和排水管完成 |  |
|  |  | 卫生间 |  | 卫生器具/地漏排水口以下存水弯和排水管完成，沉箱独立的二次排水完成 |  |
|  |  | 阳台 |  | 排水设施完成 |  |
|  |  | 洗衣机 |  | 防止溢流和干涸的专用地漏 |  |
| 通 风 | 厨房 |  |  | 成品烟道和排气阀（具备防火和止回功能）完成 |  |
|  | 无外窗的暗卫生间 |  |  | 设置防止回流的机械通风设施 |  |
| 其它 | 空调管的预埋管 |  |  | 每厅、房外墙设一个 |  |