- 附件3

- 应急救援基本方法

- 一、深基坑坍塌应急救援方法

（一）控制维护好事故现场，密切监视和观察坍塌动态，防止事态扩大并立即组织就地抢险。

（二）立即报告公司、工程所在地镇街（园区）规划建设办（局）及应急救援指挥中心，采取应急救援措施。

（三）受伤人员立即送医院或拨打120急救中心到现场抢救。

（四）跟踪清理事故现场，勘察隐患，清点人员，检查是否还有其他人及物的损失。

预备应急救援工具：挖土机、起重机、切割机、药箱、担架等。

- 二、中毒应急救援方法

（一）挖孔桩井下、地下管道中毒，在未弄清地下情况，严禁马上下井救人，防止事态扩大。

（二）立即组织人员向井下加大送风抽风，输送氧气，经稀释毒气后，用毒气检测仪和鸟检确认安全后，再戴安全防毒面罩下井救人。

（三）受伤人员立即送医院或拨打120急救中心到现场抢救。

（四）立即报告公司、工程所在地镇街（园区）规划建设办（局）及应急救援指挥中心，采取应急救援措施。

预备应急救援工具：防毒面罩、毒气检测仪、小鸟、氧气包、空压机、送风抽风等设备、安全救援带（包括绳索）、药箱、担架等。

- 三、触电应急救援方法

（一）触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。

（二）发现有人触电首先要尽快切断电源，防止事态扩大，使触电者脱离电源后根据触电者的具体症状进行对症施救。

（三）当认定触电者呼吸和心跳停止时，就立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：①通畅气道；②口对口（鼻）人工呼吸；③胸外按压；④现场救护中的注意事项要坚持不断，慎用药物。

（四）受伤人员立即送医院或拨打120急救中心到现场抢救。

（五）立即报公司、工程所在地镇街（园区）规划建设办（局）及应急救援指挥中心，并采取急救措施。

预备应急工具：绝缘手套、绝缘棒、电工绝缘钳、药箱、担架等。

- 四、灭火应急救援方法

（一）做好消防工作，防止火灾发生，一旦发生火灾，就要立即扑灭。

（二）发现起火后立即拨打119向消防队报警，做到有警必报，及早报警，牢记报警电话号码和要领。

（三）立即告知公司、工程所在地镇街（园区）规划建设办（局）和应急救援指挥中心，并采取有效灭火措施。

（四）灭火对策：

①严禁堵塞消防工具和消防通道：

②仓库火灾，内攻近战；

③楼宇火灾，分层截击；

④电气火灾，纵横堵截：

⑤低层建筑火灾，上风楼宇设防，下风楼宇堵截；

⑥钢结构建筑火灾，预防突发着火；

⑦高层建筑火灾，上堵下防分层合击。

（五）受伤人员立即送医院或拨打120急救中心到现场抢救。

预备消防工具：消防栓、配有水枪的消防水带、消防砂池、灭火器、高层建筑要有消防泵、消防管、每层设消防水口、每隔一层要配有水枪的消防水带、药箱、担架等。

- 五、模板坍塌应急救援方法

（一）工地发生模板坍塌事故时，要立即组织人员及时抢救，控制好事故现场，防止事态扩大。

（二）受伤人员立即送医院或拨打120急救中心到现场抢救。

（三）立即报公司、工程所在地镇街（园区）规划建设办（局）和应急救援指挥中心，采取有效的应急救援措施。

（四）清理事故现场，检查现场施工人员是否齐全，免于遗漏受伤及遇难者，把事故损失控制到最小。

预备应急救援工具：切割机、起重机、药箱、担架。

- 六、脚手架应急救援方法

（一）发生脚手架坍塌事故，工地要立即组织人员就地抢救，控制好事态的发展，防止事态扩大。

（二）受伤人员立即送医院或拨打120急救中心到现场抢救。

（三）立即报告公司、工程所在地镇街（园区）规划建设办（局）及应急救援指挥中心，采取有效的应急救援措施。

（四）及时清理事故现场，消除隐患，避免事故重复发生。检查现场施工人员是否齐全，免于遗漏受伤及遇难者。 
预备应急救援工具：切割机、起重机、手提电锯、药箱、担架等。

- 七、塔吊、人货梯坍塌应急救援方法

（一）塔吊、人货梯发生坍塌事故，工地要立即组织人员就地抢救，维护、控制好事故现场，防止事态扩大。

（二）受伤人员立即送医院或拨打120急救中心到现场抢救。

（三）立即报告公司、工程所在地镇街（园区）规划建设办（局）及应急救援指挥中心，采取有效的应急救援措施，进行抢救。

（四）清理事故现场，检查事故造成人及物的损失情况；预备应急救援工具：起重机、切割机等。

- 八、其它生产安全事故应急救援方法

（一）发生安全事故，工地要立即组织人员就地抢救，控制现场，防止事态扩大。

（二）受伤人员立即送医院或拨打120急救中心到现场抢救。

（三）立即报告公司、工程所在地镇街（园区）规划建设办（局）及应急救援指挥中心，采取有效应急救援措施进行抢救。

（四）预备应急救援工具：药箱、担架等。